Francisco Javier Otero Herrero

Grupo atu | 9 de junio de 2025

Servidores FTP

Actividad 1

- ¿Cuál es la funcionalidad de un servidor FTP?

La funcionalidad principal de un servidor FTP (File Transfer Protocol) es permitir la transferencia de archivos entre sistemas informáticos a través de una red, ya sea local (intranet) o global (internet). Este protocolo está diseñado específicamente para facilitar el intercambio de datos de manera eficiente y confiable.

- Funcionalidades clave:

- Transferencia de archivos: Permite subir (upload) y descargar (download) archivos desde un cliente (ordenador del usuario) hacia el servidor FTP, y viceversa.

- Organización de archivos: Los servidores FTP suelen tener una estructura jerárquica de directorios donde se almacenan los archivos, lo que facilita su gestión.

- Autenticación de usuarios: La mayoría de los servidores FTP requieren autenticación mediante nombre de usuario y contraseña para acceder a los recursos compartidos.

- Permisos de acceso: Se pueden configurar diferentes niveles de permisos (lectura, escritura, eliminación) para distintos usuarios o grupos.

- Compatibilidad multiplataforma: El protocolo FTP es universal y funciona en múltiples sistemas operativos (Windows, Linux, macOS, etc.).

- Ejemplo práctico:

- Imagina que tienes un sitio web alojado en un servidor. Para actualizar el contenido del sitio, puedes utilizar un cliente FTP (como FileZilla) para conectarte al servidor FTP y subir los nuevos archivos HTML, CSS, imágenes, etc.

- ¿Cómo funcionan los servidores FTP?

Los servidores FTP funcionan utilizando el protocolo FTP, que establece una conexión entre un cliente y un servidor a través de dos canales principales: el canal de control y el canal de datos.

- Proceso básico de funcionamiento:

- Conexión inicial:

- El cliente FTP se conecta al servidor FTP utilizando una dirección IP o un nombre de dominio, junto con un puerto específico (generalmente el puerto 21).

- Durante esta fase, el cliente y el servidor intercambian información de autenticación (nombre de usuario y contraseña).

- Canal de control (puerto 21):

- Este canal se utiliza para enviar comandos al servidor, como "listar directorios", "crear carpetas", "eliminar archivos", etc.

- Es el canal principal que mantiene la comunicación entre el cliente y el servidor.

- Canal de datos (puerto 20 u otros):

- Este canal se utiliza para transferir los archivos reales (datos binarios o texto) entre el cliente y el servidor.

- Dependiendo de la configuración, el canal de datos puede funcionar en modo activo o pasivo:

- Modo activo: El servidor inicia la conexión de datos hacia el cliente.

- Modo pasivo: El cliente solicita al servidor abrir un puerto adicional para recibir los datos, lo cual es útil en redes con firewalls o NAT.

- Finalización de la sesión:

- Una vez completada la transferencia de archivos o las operaciones requeridas, el cliente cierra la conexión con el servidor.

- ¿Qué tipo de servidor se adapta más a las necesidades de una intranet y cuál a internet? Y, ¿qué diferencias propondríais para posicionaros por uno u otro según el entorno?

La elección del servidor y su configuración dependerá del entorno en el que se vaya a utilizar (intranet o internet). A continuación, vamos a analizar las diferencias y recomendaciones para cada caso:

Servidores FTP en una intranet:

- Características principales:

- Acceso local: El servidor FTP está destinado únicamente a usuarios dentro de la misma red local (LAN).

- Seguridad reducida: Dado que la red es privada, no siempre es necesario implementar medidas de seguridad avanzadas (como cifrado SSL/TLS), aunque sí es recomendable usar autenticación básica.

- Rendimiento optimizado: Al estar en una red local, las velocidades de transferencia son máximas y no hay preocupaciones por límites de ancho de banda.

- Uso común: Compartir archivos grandes entre departamentos, respaldos internos, actualizaciones de software, etc.

Recomendación:

- Servidor FTP básico: Un servidor FTP simple como FileZilla Server o IIS FTP (en Windows Server) suele ser suficiente para una intranet.

- Configuración: Modo activo/pasivo según la infraestructura de red interna.

Servidores FTP en internet:

- Características principales:

- Acceso público: El servidor FTP está disponible para usuarios externos, lo que implica mayor exposición a amenazas.

- Seguridad crítica: Es fundamental implementar medidas de seguridad avanzadas, como cifrado SSL/TLS (FTPES o SFTP), firewalls bien configurados y restricciones de IP.

- Ancho de banda limitado: Las transferencias dependen del ancho de banda disponible en el servidor y en la red del cliente.

- Uso común: Hospedaje de sitios web, distribución de archivos públicos (software, documentos, etc.), colaboración remota.

Recomendación:

- Servidor FTP seguro: Usar soluciones robustas como vsftpd (en Linux) o FileZilla Server con cifrado SSL/TLS habilitado.

- Configuración: Modo pasivo para evitar problemas con firewalls y NAT, y limitar el acceso solo a IPs autorizadas si es posible.

Diferencias clave entre ambos entornos